深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：            数字电路

项目名称：           译码器

学院：             计算机与软件学院

专业：              人工智能（腾班）

指导教师：             付喜优

报告人：  王锦政      学号2024270223  班级：    /

报告人：   无         学号     无      班级：   无

实验时间：          2026.4.28

提交时间：          2026.4.28

教务处制

| 一、实验目的： - 了解和正确使用MSI 组合逻辑部件； - 掌握一般组合逻辑电路的特点及分析、设计方法； - 学会对所设计的电路进行静态功能测试的方法； - 观察组合逻辑电路的竞争冒险现象。 |  |
| --- | --- |
| 二、实验仪器与材料 1． RXB-1B数字电路实验箱 2． 74LS00（四2输入与非门）1片、74LS20（双4输入与非门）1片、74LS138（3线—8线译码器）1片 图1 主要实验仪器 |  |
| 三、实验内容及步骤： 3.1任务一：测试 74LS138 的逻辑功能 3.1.1 实验原理 74LS138 是 3 线—8 线译码器。输入为： A2,A1,A0 输出为： Y0,Y1,...,Y7 注意74LS138 的输出是低电平有效。也就是说，当输入为某个二进制数时，对应的那一路输出为 0，其他输出为 1 使能条件是： STA=1,STB=0,STC=0 只要不满足这个条件，所有输出都是 1。 3.1.2 实验步骤 按照图2的接线方法接线，完成后如图3所示： 图2 任务一接线 图3 接线示例 然后调整开关观察并记录实验结果。 3.1.3实验结果 记录实验结果，如表1所示： 当 74LS138 未被使能时，所有输出均为高电平，所有 LED 均不亮；当使能端满足 STA=1,STB=0,STC=0时，输出端中只有与输入二进制码对应的一路为低电平，对应 LED 点亮，其余 LED 熄灭。 3.2 任务二：用 74LS138 和门电路产生多输出逻辑函数 给出的函数是： Z1=A2A0 Z2=A2A1A0+A2A1A0+A2A1 Z3=A2A1+A2A1A0 3.2.1先化成最小项形式 按照 A2A1A0的顺序编号： 对 Z1 Z1=A2A0 当 A2=1,A0=1，A1 随意，所以： Z1=m5+m7 对 Z2 Z2=A2A1A0+A2A1A0+A2A1 分别对应： A2A1A0=100=m4 A2A1A0=001=m1 A2A1=110+111=m6+m7 所以： Z2=m1+m4+m6+m7 对 Z3 Z3=A2A1+A2A1A0 其中： A2A1=010+011=m2+m3 A2A1A0=111=m7 所以： Z3=m2+m3+m7 3.2.2 用 74LS138 输出表示 因为 74LS138 的输出是低电平有效： Yi=mi 所以如果要实现几个最小项相加，可以用与非门： ma+mb=ma⋅mb 也就是： ma+mb=Ya⋅Yb 因此： Z1=Y5⋅Y7 Z2=Y1⋅Y4⋅Y6⋅Y7 Z3=Y2⋅Y3⋅Y7 3.2.3设计接线方案 首先固定 74LS138 的使能端，使其处于正常工作状态： STA=1,STB=0,STC=0 即： - STA接 +5V； - STB、STC 接 GND； - A2,A1,A0分别接 3 个逻辑开关。 根据函数表达式： Z1=Y5⋅Y7 Z2=Y1⋅Y4⋅Y6⋅Y7 Z3=Y2⋅Y3⋅Y7 接线如下： - Z1：将 Y5、Y7 接入 74LS00 的一个二输入与非门，输出为 Z1； - Z2：将 Y1、Y4、Y6、Y7 接入 74LS20 的一个四输入与非门，输出为 Z2； - Z3：将 Y2、Y3、Y7 接入 74LS20 的另一个四输入与非门，剩余一个输入端接 +5V，输出为 Z3。 最后将 Z1,Z2,Z3分别接到 3 个 LED 显示端，用于观察输出结果 具体接线如图4所示： 图4 任务二接线示例 3.2.4 实验结果 拨动开关，记录实验结果如表2所示，符合理论。 |
| 四、实验结论： 通过本次实验可知，74LS138 是一种低电平有效的 3 线—8 线译码器。当使能端满足 STA=1,STB=0,STC=0 时，译码器正常工作，输入端 A2A1A0 的八种不同组合分别对应八个输出端中的一个低电平输出，其余输出端均保持高电平。由此可以验证 74LS138 的译码功能和低电平有效输出特点。 在组合逻辑函数实现部分，通过将逻辑函数 Z1、Z2、Z3 化为最小项之和的形式，并利用 74LS138 输出端对应的最小项，再配合 74LS00 和 74LS20 与非门进行逻辑组合，成功实现了三个多输出逻辑函数。实验测试结果与理论真值表一致，说明电路设计方案正确，也说明利用译码器实现组合逻辑函数是一种简便、有效的方法。 |
| 五、心得体会： 通过本次实验，我进一步理解了 74LS138 三线—八线译码器的工作原理，特别是它“低电平有效”的特点。在任务一中，通过改变使能端和输入端 A2A1A0，我观察到只有在使能条件满足时，译码器才会正常工作，并且对应输出端变为低电平。 在任务二中，我学会了将逻辑函数化为最小项形式，并利用 74LS138 与 74LS00、74LS20 实现组合逻辑函数。实验过程中也认识到，接线时必须注意芯片电源、接地、使能端以及未使用输入端的处理，否则容易导致实验现象错误。 通过本次实验，我加深了对译码器和门电路应用的理解，提高了组合逻辑电路的设计与调试能力。 |

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。