深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：            数字电路

项目名称：        集成触发器功能测试及转换

学院：             计算机与软件学院

专业：              人工智能（腾班）

指导教师：             付喜优

报告人：  王锦政      学号2024270223  班级：    /

报告人：   无         学号     无      班级：   无

实验时间：          2026.5.26

提交时间：          2026.5.26

教务处制

| 一、实验目的： - 熟悉并掌握 RS、D、JK、T 触发器的构成、工作原理和功能测试方法； - 掌握不同逻辑功能触发器的相互转换； - 掌握三态触发器和锁存器的功能及使用方法； - 学会触发器、三态触发器、锁存器的应用。 |  |
| --- | --- |
| 二、实验仪器与材料 - 双踪示波器； - RXS-1B 数字逻辑电路实验箱； - 74LS74(双上升沿 D 触发器)、74LS76(双下降沿 JK 触发器)、74LS86(四 2 输入异或门)。 图1 主要实验仪器 |  |
| 三、实验内容及步骤： 3.1 实验原理 3.1.1 D 触发器原理 74LS74 是双 D 触发器，具有异步置位端 SD、异步复位端 RD、数据输入端 D、时钟输入端 CP，以及输出端 Q 和 Q。其中 SD和 RD均为低电平有效。 当 SD=0,RD=1 时，触发器被异步置位，输出： Q=1 当 SD=1,RD=0 时，触发器被异步复位，输出： Q=0 当 SD=1,RD=1 时，触发器处于正常工作状态。74LS74 在 CP 上升沿触发，输出满足： Qn+1=D 即 CP 上升沿到来时，Q 端状态等于 D 端状态。 3.1.2 J-K 触发器原理 74LS76 是双 J-K 触发器，具有异步置位端 SD、异步复位端 RD、J 输入端、K 输入端、CP 时钟端以及 Q 输出端。SD和 RD同样为低电平有效。 当异步端均为高电平时，J-K 触发器在 CP 下降沿触发，其逻辑功能如表1： 表1 J-K 触发器逻辑功能 J; K; Qn+1; 功能. 0; 0; Qn; 保持. 0; 1; 0; 置 0. 1; 0; 1; 置 1. 1; 1; Qn; 翻转. 其状态方程为： Qn+1=JQn+KQn 3.1.3 T 触发器原理 T 触发器的逻辑功能为： T; Qn+1; 功能. 0; Qn; 保持. 1; Qn; 翻转. 状态方程为： Qn+1=T⊕Qn 当 T = 1 时，触发器每来一个有效时钟沿翻转一次，因此输出 Q 的频率为输入 CP 频率的一半，即实现二分频 3.2 任务一：维持－阻塞型D触发器的功能测试 3.2.1 异步置位和复位测试 图2 74LS74 引脚图 按照 74LS74 引脚图接线。VCC 接 +5 V，GND 接地。将 SD、RD 分别接逻辑电平开关，Q 和 Q接 LED 指示器。具体接线如图3： 图3 接线示例 改变 SD、RD 的电平，观察 Q 和 Q的状态。实验结果如表1： 表1 复位测试 SD; RD; CP; D; Q; Q; 说明. 0; 1; X; X; 1; 0; 异步置位. 1; 0; X; X; 0; 1; 异步复位. 0; 0; X; X; 1; 1; 非正常. 1; 1; 有效沿; 有效电平; 由 D 决定; 与 Q 相反; 正常工作. 实验结果说明，异步置位端和异步复位端不受 CP 和 D 控制，只要低电平有效，就可以直接改变输出状态。 3.2.2 D 触发器同步功能测试 令： SD=1,RD=1 使异步置位、复位端无效。然后分别令 D = 0 和 D = 1，用手动脉冲作为 CP，观察 CP 从 0 到 1 跳变时 Q 的变化。 实验结果如下： 表2 D 触发器功能表 SD; RD; CP; D; Qn; Qn+1. 0; 1; ×; ×; 0; 1. 0; 1; ×; ×; 1; 1. 1; 0; ×; ×; 0; 0. 1; 0; ×; ×; 1; 0. 1; 1; ↑; 0; 0; 0. 1; 1; ↑; 0; 1; 0. 1; 1; ↑; 1; 0; 1. 1; 1; ↑; 1; 1; 1. 由表2可知，在 SD=RD=1时，74LS74 在 CP 上升沿触发，并满足： Qn+1=D 3.2.3 CP 固定时改变 D 的测试 令 SD=1,RD=1 分别将 CP 固定为 0 或 1，然后改变 D 的状态，观察 Q 是否变化。 实验现象：当 CP 固定为 0 或 1 时，改变 D 端电平，Q 端状态不发生变化。只有当 CP 出现上升沿时，Q 才跟随 D 改变。 实验结论：74LS74 是边沿触发器，不是电平触发器。 3.2.4 D 触发器构成 T 触发器 将 74LS74 的 Q端接回 D 端，即： D=Q 令 SD=1,RD=1 CP 端接入 1 kHz 连续脉冲。用双踪示波器观察 CP 和 Q 的波形。 实验现象：Q 端在 CP 每个上升沿到来时翻转一次，Q 的周期约为 CP 的 2 倍。 说明 D 触发器在 D=Q接法下可以实现 T 触发器的翻转功能，并具有二分频作用。 3.3 任务二：74LS76 J-K 触发器功能测试 3.2.1 接线 图5 74LS76 引脚图 按照 74LS76 引脚图接线。VCC 接 +5 V，GND 接地。将 SD、RD 接逻辑电平开关，Q 和 Q接 LED 指示器，如6所示： 图6 任务二接线 3.3.2 J-K 触发器逻辑功能测试 令 SD=1,RD=1 设置不同的 J、K 输入状态，用手动脉冲作为 CP，观察 CP 下降沿到来后 Q 的变化。 实验结果如下： 表3 JK 触发器 74LS76 下降沿功能表 SD; RD; CP; J; K; Qn; Qn+1. 0; 1; X; X; X; X; 1. 1; 0; X; X; X; X; 0. 1; 1; ↓; 0; X; 0; 0. 1; 1; ↓; 1; X; 0; 1. 1; 1; ↓; X; 0; 1; 1. 1; 1; ↓; X; 1; 1; 0. 3.3.3 J = K = 1 时的波形观察 令 J=1,K=1，同时令SD=1,RD=1 CP 接入 1 kHz 连续脉冲，用双踪示波器观察 CP 和 Q 的波形。 实验现象：Q 端在 CP 每个下降沿到来时翻转一次。Q 端输出周期约为 CP 的 2 倍。波形图和任务一类似。 实验结论：当 J = K = 1 时，J-K 触发器具有翻转功能，可以作为 T 触发器使用。 3.4 任务三：触发器功能转换 3.4.1 D 触发器转换成 T 触发器 D 触发器的状态方程为：Qn+1=D T 触发器的状态方程为：Qn+1=T⊕Qn 所以要使 D 触发器实现 T 触发器功能，应令： D=T⊕Qn 实验只要求实现 T = 1 的翻转功能时，有： D=Q 因此将 74LS74 的 Q接至 D 端，即可构成 T 触发器。观察示波器发现Q 在 CP 上升沿翻转，Q 的频率为 CP 的一半。 表4 D 触发器特性表 CP; D; Qn; Qn+1; T. ↑; 0; 0; 0; 0. ↑; 0; 1; 0; 1. ↑; 1; 0; 1; 1. ↑; 1; 1; 1; 0. 3.4.2 J-K 触发器转换成 T 触发器 J-K 触发器在 J = K = 0 时保持，在 J = K = 1 时翻转。而T 触发器在 T = 0 时保持，在 T = 1 时翻转。 因此令 J=K=T，即可将 J-K 触发器转换为 T 触发器。 实验中若令 T = 1，则： J=K=1 此时 74LS76 在 CP 每个下降沿到来时翻转一次。此时Q 在 CP 下降沿翻转，Q 的频率为 CP 的一半。不再重复贴图。 表5 JK 触发器特性表 CP; J; K; Qn; Qn+1; T. ↓; 0; 0; 0; 0; 0. ↓; 0; 0; 1; 1; 0. ↓; 0; 1; 0; 0; 0. ↓; 0; 1; 1; 0; 1. ↓; 1; 0; 0; 1; 1. ↓; 1; 0; 1; 1; 0. ↓; 1; 1; 0; 1; 1. ↓; 1; 1; 1; 0; 1. |
| 四、实验结论： 在 D 触发器转换成 T 触发器的实验中，74LS74 的 Q接回 D 端，使得每次 CP 上升沿到来时，D 端状态都等于当前 Q 的反相值。因此每来一个 CP 上升沿，Q 翻转一次。 在 J-K 触发器转换成 T 触发器的实验中，令 J = K = 1，此时 J-K 触发器处于翻转状态。74LS76 为下降沿触发器，因此每当 CP 出现下降沿时，Q 翻转一次。 两种触发器转换成 T 触发器后，都可以实现二分频功能。输入 CP 为 1 kHz 时，Q 端输出频率约为 500 Hz。两者的区别在于：74LS74 在 CP 上升沿翻转，而 74LS76 在 CP 下降沿翻转。 |
| 五、心得体会： 通过本次实验，验证了 74LS74 D 触发器和 74LS76 J-K 触发器的逻辑功能。 74LS74 的异步置位端和异步复位端均为低电平有效。在正常工作状态下，即 SD=RD=1时，74LS74 在 CP 上升沿触发，输出满足： Qn+1=D 74LS76 的异步置位端和异步复位端也为低电平有效。在正常工作状态下，74LS76 在 CP 下降沿触发。当 J、K 取不同值时，可以分别实现保持、置 0、置 1 和翻转功能。 将 74LS74 的 Q接回 D 端后，D 触发器可以转换成 T 触发器；将 74LS76 的 J、K 同时接高电平后，J-K 触发器也可以转换成 T 触发器。输入 1 kHz 连续脉冲时，两种触发器的 Q 端输出频率均约为 500 Hz，说明均实现了二分频功能。区别在于 74LS74 在 CP 上升沿翻转，而 74LS76 在 CP 下降沿翻转。 |

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。