深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：            数字电路

项目名称：           数据选择器

学院：             计算机与软件学院

专业：              人工智能（腾班）

指导教师：             付喜优

报告人：  王锦政      学号2024270223  班级：    /

报告人：   无         学号     无      班级：   无

实验时间：          2026.5.12

提交时间：          2026.5.12

教务处制

| 一、实验目的： - 验证数据选择器的逻辑功能 - 利用数据选择器实现逻辑功能 |  |
| --- | --- |
| 二、实验仪器与材料 - RXS-1B 数字电路实验箱； - 74LS00(四2输入与非门)1片、74LS153(双4选1数据选择器)1片。 图1 主要实验仪器 |  |
| 三、实验内容及步骤： 3.1 实验内容 对第 1 组选择器： 当 1ST = 0，即使能有效时： 1Y=A1A01D0+A1A01D1+A1A01D2+A1A01D3 对应关系是： 表1 选择器对应关系 当 1ST = 1，输出强制为 0。 3.2 74LS153 功能测试 3.2.1 连接引脚 74LS153 引脚按下连接： 16 脚 Vcc：接 +5V 电源；8 脚 GND：接电源地；1 脚 1ST：接逻辑开关（用于使能控制）；2 脚 A1：接逻辑开关（选择信号高位）；14 脚 A0：接逻辑开关（选择信号低位）；3 脚 1D3：接逻辑开关（数据输入端 3）；4 脚 1D2：接逻辑开关（数据输入端 2）；5 脚 1D1：接逻辑开关（数据输入端 1）；6 脚 1D0：接逻辑开关（数据输入端 0） 。 具体接线如图2所示： 图2 任务一接线 3.2.2 测试电路 为了验证选哪个数据端，就输出哪个数据端，可以只让被选中的数据端为 1，其余为 0。测得结果如表2所示： 表2 74LS153功能表 结果解释： - 第一行：1ST = 1，禁止工作，即使数据端全是 1，输出也应为 0。 - 第二行：A1A0 = 00，选择 1D0，因为 1D0 = 1，所以输出 1。 - 第三行：A1A0 = 01，选择 1D1，所以输出 1。 - 第四行：A1A0 = 10，选择 1D2，所以输出 1。 - 第五行：A1A0 = 11，选择 1D3，所以输出 1。 3.3 用 74LS153 设计电机控制电路 3.3.1 分析题目 题目条件： 三个车间：A、B、C。开工为 1，停工为 0。发电机 X、Y：启动为 1，停止为 0。Y 的发电能力是 X 的两倍。 表3 开工车间数与发电机启动关系表 所以 X 表示奇数个车间开工，Y 表示至少两个车间开工。 先列真值表，如表4所示： 表4 电机控制电路真值表 因此： X=ABC+ABC+ABC+ABC 也就是： X=A⊕B⊕C Y=ABC+ABC+ABC+ABC 化简得： Y=AB+AC+BC 3.3.2 用 74LS153 实现 X 和 Y 选 A、B 作为地址端： A1=A,A0=B C 作为数据变量。 4 选 1 的基本形式是： F=ABD0+ABD1+ABD2+ABD3 对 X 的数据端赋值 看真值表，固定 A、B，观察 X 随 C 的变化： 表5 X的数据端设置表 所以： X:D0=C, D1=C, D2=C, D3=C 所以： Y:D0=0, D1=C, D2=C, D3=1 对 Y 的数据端赋值 表6 Y 的数据端设置表 所以： Y:D0=0, D1=C, D2=C, D3=1 3.3.3 实际接线方案 用 74LS153 的第 1 个 4 选 1 实现 X，用第 2 个 4 选 1 实现 Y。 74LS153接线：16脚Vcc接+5V，8脚GND接地，2脚A1接信号A，14脚A0接信号B，1脚1ST接低电平0使能第1路，15脚2ST接低电平0使能第2路。 并用 74LS00 产生 C̅。74LS00 是四个二输入与非门。把同一个信号 C 同时接到某个与非门的两个输入端，就得到反相信号： C=C NAND C 74LS00的14脚Vcc接+5V、7脚GND接地，其1、2脚同时接输入信号C，3脚输出反相信号C；74LS153第1组用于实现函数X：6脚1D0接C、5脚1D1接C、4脚1D2接C、3脚1D3接C，7脚1Y接LED作为输出；第2组用于实现函数Y：10脚2D0接低电平0、11脚2D1接C、12脚2D2接C、13脚2D3接高电平1，9脚2Y接LED作为输出。 具体接线如下： 图3 任务二接线 3.3.4 测试电机电路 实验时依次拨动 A、B、C 三个逻辑开关，观察 X、Y 两个 LED。实验结果如表7，符合实际。 表7 电机控制电路测试结果表 |
| 四、实验结论： 本实验首先验证了 74LS153 双 4 选 1 数据选择器的逻辑功能。当使能端为高电平时，输出端被禁止，输出为 0；当使能端为低电平时，输出由地址端 A1、A0 决定，分别选择 D0、D1、D2、D3 中的一路送到输出端。实验测试结果与理论分析一致。 在电机控制电路设计中，设三个车间 A、B、C 开工为 1，停工为 0。根据题意得到发电机 X 的逻辑函数为： X=ABC+ABC+ABC+ABC 发电机 Y 的逻辑函数为： Y=AB+AC+BC 选取 A、B 作为 74LS153 的地址端，C 和 C̅ 作为数据端输入，用一片 74LS153 和一片 74LS00 即可实现 X、Y 两个输出。经静态测试，八种输入状态下输出与理论真值表一致，说明设计满足题目要求。 |
| 五、心得体会： 本次实验使我体会到，在设计组合逻辑电路时，先列真值表、再化简逻辑函数、最后确定芯片接线是一种清晰有效的方法。同时，实验也提醒我在实际接线时要注意芯片电源、接地、使能端以及输入输出引脚的对应关系，否则容易出现输出全为 0 或显示结果错误的情况。通过理论分析与实际测试相结合，我对数据选择器在逻辑函数实现中的应用有了更深入的理解。 |

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。