深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：           计算机网络

实验项目名称：       IPv6隧道

学院：             计算机与软件学院

专业：             人工智能

指导教师：         崔来中

报告人：王锦政   学号：2024270223   班级：  腾班

实验时间：             2026.6.8

实验报告提交时间：     2026.6.8

教务处制

| 一、实验目的 - 学习安装、使用华为eNSP网络仿真软件、使用eNSP完成简单的连通性测试 - 实现IPv6-over-IPv4手工隧道的配置 |  |
| --- | --- |
| 二、实验环境 - eNSP网络仿真软件 - Windows XP系统或以上版本 |  |
| 三、实验内容： - 安装和配置华为eNSP网络仿真软件 - 熟悉eNSP软件的使用，进行简单的网络命令练习 - 根据已给拓扑，实现IPv6-over-IPv4手工隧道的配置 ，达到IPv6数据包通过IPv4网络通信的目的 |
| 四、实验步骤： 4.1 任务1：eNSP 使用 - 搭建实验拓扑 - 打开 eNSP，左侧设备栏找到 AR1220，鼠标拖拽 3 台到空白画布，依次命名为 R1、R2、R3。 - 点击顶部工具栏 线缆选择，选择 Copper（以太网线） - 按照以下拓扑连线： - R1 GE0/0/0 ↔ R2 GE0/0/0 - R2 GE0/0/1 ↔ R3 GE0/0/0 - 框选全部 3 台路由器，点击工具栏启动设备，等待设备完全开机 图1 搭建 eNSP 实验拓扑 - 逐台配置 IPv4 接口 双击设备进入命令行界面，所有命令在命令行中逐行输入。 - 配置 R1： # 从用户视图进入系统视图 <Huawei> system-view # 修改设备名称为 R1 [Huawei] sysname R1 # 配置环回口 LoopBack 0（隧道源IPv4地址） [R1] interface LoopBack 0 [R1-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 [R1-LoopBack0] quit # 配置千兆以太网接口 GE 0/0/0 [R1] interface GigabitEthernet 0/0/0 [R1-GigabitEthernet0/0/0] ip address 12.1.1.1 255.255.255.0 [R1-GigabitEthernet0/0/0] quit - 配置R2（中间转发路由器）： <Huawei> system-view [Huawei] sysname R2 # 配置环回口 LoopBack 0 [R2] interface LoopBack 0 [R2-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 [R2-LoopBack0] quit # 配置 GE 0/0/0（连接 R1） [R2] interface GigabitEthernet 0/0/0 [R2-GigabitEthernet0/0/0] ip address 12.1.1.2 255.255.255.0 [R2-GigabitEthernet0/0/0] quit # 配置 GE 0/0/1（连接 R3） [R2] interface GigabitEthernet 0/0/1 [R2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 23.1.1.2 255.255.255.0 [R2-GigabitEthernet0/0/1] quit - 配置 R3： <Huawei> system-view [Huawei] sysname R3 # 配置环回口 LoopBack 0（隧道目的IPv4地址） [R3] interface LoopBack 0 [R3-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255 [R3-LoopBack0] quit # 配置 GE 0/0/0（连接 R2） [R3] interface GigabitEthernet 0/0/0 [R3-GigabitEthernet0/0/0] ip address 23.1.1.3 255.255.255.0 [R3-GigabitEthernet0/0/0] quit 具体如图2所示： 图2 配置 IPv4 接口 4.1.3 配置 OSPFv2 路由并检测连通性 三台路由器全部启用 OSPF 进程 1，区域统一为 Area 0。 - R1 测试访问 R3 的环回口 ：[R1] ping 3.3.3.3 - R3 测试访问 R1 的环回口 ：[R3] ping 1.1.1.1 互通正常。具体操作及结果如图3所示： 图3 配置 OSPFv2 路由并检测IPv4 全网连通性 4.2 任务2：IPv6 配置 + IPv6-over-IPv4 手动隧道部署 4.2.1 开启 IPv6 R1、R3 全局开启 IPv6（R2 仅做 IPv4 转发，无需配置 IPv6）。配置指令如下，具体操作如图4所示： # 全局开启 IPv6 功能 [R1] ipv6 # 进入 IPv6 业务环回口 LoopBack 1 [R1] interface LoopBack 1 # 配置 IPv6 地址 [R1-LoopBack1] ipv6 address 2001:1::1 64 [R1-LoopBack1] quit 图4 开启ipv6 4.2.2创建并配置 Tunnel 隧道接口 隧道类型：ipv6-ipv4（IPv6 over IPv4 手动隧道） - R1：隧道源 = 本机 LoopBack0（1.1.1.1），隧道目的 = R3 LoopBack0（3.3.3.3） - R3：隧道源 = 本机 LoopBack0（3.3.3.3），隧道目的 = R1 LoopBack0（1.1.1.1） 以R1为例，操作如下： [R1] ipv6 // 全局开启IPv6功能 [R1] interface LoopBack 1 [R1-LoopBack1] ipv6 enable // 接口启用IPv6 [R1-LoopBack1] ipv6 address auto link-local // 自动生成链路本地地址 [R1-LoopBack1] ipv6 address 2001:1::1/64 // 配置全局IPv6地址 [R1-LoopBack1] quit // 配置Tunnel 0/0/0 隧道接口 [R1] interface Tunnel 0/0/0 [R1-Tunnel0/0/0] ipv6 enable [R1-Tunnel0/0/0] ipv6 address auto link-local [R1-Tunnel0/0/0] ipv6 address 2001:13::1/64 // 指定隧道类型：IPv6-over-IPv4手动隧道 [R1-Tunnel0/0/0] tunnel-protocol ipv6-ipv4 [R1-Tunnel0/0/0] source LoopBack 0 // 隧道IPv4源接口 // 隧道IPv4目的地址（R3环回口） [R1-Tunnel0/0/0] destination 3.3.3.3 [R1-Tunnel0/0/0] quit // 配置IPv6静态路由，引导流量进入隧道 [R1] ipv6 route-static 2001:3:: 64 Tunnel 0/0/0 具体操作如图5所示。 4.2.3配置 IPv6 静态路由 让本地 IPv6 业务网段的流量，转发到隧道接口进行封装。 - R1 配置 IPv6 静态路由 # 去往 2001:3::/64 网段的流量，从 Tunnel 0/0/0 发出 [R1] ipv6 route-static 2001:3:: 64 Tunnel 0/0/0 - R3 配置 IPv6 静态路由 # 去往 2001:1::/64 网段的流量，从 Tunnel 0/0/0 发出 [R3] ipv6 route-static 2001:1:: 64 Tunnel 0/0/0 具体操作如图5所示： 图5配置 Tunnel 隧道接口和ipv6静态路由 - IPv6 跨隧道连通性测试 - R3 访问 R1 的 IPv6 业务地址 [R3] ping ipv6 2001:1::1 - R1 访问 R3 的 IPv6 业务地址 [R1] ping ipv6 2001:3::3 5 个数据包全部正常回复，延迟正常。如图6所示： 图6 检测IPv6 跨隧道连通性 |
| 五、实验结果： - 成功在 eNSP 中搭建实验拓扑，使用以太网线连接 3 台 AR1220 路由器，设备正常启动，物理链路无异常。 - 完成 IPv4 接口、环回接口与 OSPFv2 配置，R1 与 R3 的 IPv4 环回口可以正常互通，IPv4 网络运行正常。 - 完成 R1、R3 的 IPv6 基础配置与 Tunnel 隧道配置，隧道接口状态为 UP，隧道成功建立。 - 配置 IPv6 静态路由后，两端 IPv6 业务地址可以正常 ping 通，IPv6 报文通过 IPv4 隧道实现跨网传输，本次实验目标完成。 |
| 六、实验小结： 通过本次实验，直观理解了隧道技术的封装与解封装过程，认识到双栈网络、隧道过渡技术在现有网络升级中的实际应用价值。同时也锻炼了独立排查网络故障的能力 |
| 指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日 |
| 备注： |