成像及表示课后作业

姓名：王锦政         学号：2024270223

根据第一章学习的成像原理视频、PPT以及热成像体温测量介绍视频，回答以下问题：

- 请用自己的语言总结介绍摄像头红外成像测量体温的原理。

所有温度高于绝对零度的物体，都会自发向外辐射红外线，且温度越高，辐射出的红外线能量就越强。

红外测温摄像头并不发射红外线，而是靠红外传感器接收人体皮肤发出的红外辐射，将红外能量转换成电信号，再通过内置的算法，把红外信号换算成对应的温度值，最终显示出体温结果。

- 在理解上述原理基础上，分析影响该技术体温测量精度的主要因素（至少二个）

  - 测量距离与角度：红外辐射在空气中会衰减，距离过远，摄像头接收到的红外信号变弱，测得温度偏低；角度不正、没有正对额头，会减少有效红外辐射的接收量，同样造成数值偏差。

  - 环境温度干扰：环境过冷时，额头皮肤热量快速散失，表面温度远低于真实核心体温，测量值偏低；环境过热则会抬高额头表面温度，导致测出来的温度偏高。

  - 人体表面状态：额头被头发、帽子、口罩遮挡，会阻挡红外辐射；额头有汗水时，汗液蒸发吸热，会降低皮肤表面温度，这些都会让测量结果不准。